# СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ОКТЯБРЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

## РЕШЕНИЕ

_________                                                                                                     № ___

с. Амурзет

О внесении изменений в  местные нормативы градостроительного проектирования Октябрьского муниципального района  Еврейской автономной области

В  соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» Собрание депутатов муниципального района

РЕШИЛО:

1. Внести в местные нормативы градостроительного проектирования Октябрьского муниципального района Еврейской автономной области, утвержденные решением Собрания депутатов муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» от 04.04.2019 № 401, следующие изменения:

1.1. В подразделе 1.4 «Расчётные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в Нормативах муниципального района и сельских поселений» раздела 1 «Основная часть»:

1.1. «Примечания»  подподпункта 1.4.17.6 подпункта 1.4.17 пункта 1.4 части 1 дополнить пунктом 15) следующего содержания:

«15) При проектировании, строительстве, реконструкции объектов дорожного хозяйства необходимо предусматривать велосипедные дорожки и полосы для велосепедистов.

Велодорожки как отдельный вид транспортного проезда необходимо проектировать в виде системы, включающей в себя обособленное прохождение, или по улично-дорожной сети.

Проектирование парковых дорог, проездов, велосипедных дорожек следует осуществлять в соответствии с характеристиками, приведенными ниже:

| Категория дорог и улиц |  |  | Основное назначение дорог и улиц |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Велосипедные дорожки: - в составе поперечного профиля улично-дорожной сети - на рекреационных территориях, в жилых зонах и т.п. |  |  | Специально выделенная полоса, предназначенная для движения велосипедного транспорта. Может устраиваться на жилых улицах Специально выделенная полоса для проезда на велосипедах |  |  |  |  |  |
| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Шири на полосы движения, м | Число полос движения (суммарно в двух направлениях) | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, ‰ | Наименьший радиус вертикаль ной выпуклой кривой, м | Наименьший радиус вертикаль ной вогнутой кривой, м | Шири на пешеходной части тротуара, м |
| Велосипедные дорожки: - в составе поперечного профиля улично-дорожной сети - на рекреационных территориях в жилых зонах и т.п. | - 20 | 1,50* 1,00** 1,50* 1,00** | 1-2 2 1-2 2 | 25 25 | 70 70 | - - | - - | - - |
| * При движении в одном направлении. ** При движении в двух направлениях. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Поперечные уклоны элементов поперечного профиля для велодорожек следует принимать: минимальный – 5% , максимальный – 30%.

На магистральных улицах регулируемого движения допускается предусматривать велосипедные дорожки, выделенные разделительными полосами. В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения. Велосипедные дорожки могут устраиваться одностороннего и двустороннего движения при наименьшем расстоянии безопасности от края велодорожки, м:

- до проезжей части, опор, деревьев - 0,75;

- до тротуаров - 0,5.

Примечание: Допускается устраивать велосипедные полосы по краю улиц и дорог местного значения. Ширина полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м.».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания депутатов муниципального района по  социально-экономическим вопросам, дорожному хозяйству, жилищно-коммунальному хозяйству и экологии (Лисицын В.А.).

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Правовой вестник Октябрьского района» и на официальном сайте муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» www.okt.eao.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов

муниципального района                                                          Н.Ю. Прищепа

Глава муниципального района                                                М.Ю. Леонова